VelaMotion

SomatoSync 体感同步系统的 openvela 板级适配

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛

参赛队伍：contest2026_076_VelaMotion（编号 076）

选题方向：新硬件平台适配

2026 年 9 月

VelaMotion · SomatoSync 体感同步系统的 openvela 板级适配	3

一、作品概述	3

二、背景与痛点	3

三、总体方案与系统架构	4

四、硬件设计	4

五、本次参赛的核心工作：openvela 板级适配	5

5.1 适配定位	5

5.2 工程约定对齐	5

5.3 交付内容	6

5.4 图形能力落地（合规要点）	6

5.5 复用而非重造	6

5.6 当前交付边界（诚实说明）	6

六、关键技术与创新点	7

七、运行方式与验证	8

八、AI Coding 开发流程与 Skill 沉淀	8

九、项目完整度与商业潜力	9

十、后续规划	10

十一、许可协议	10

VelaMotion · SomatoSync 体感同步系统的 openvela 板级适配

作品介绍文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 参赛队伍 | contest2026_076_VelaMotion（编号 076，队名 VelaMotion） |
| 选题方向 | 新硬件平台适配（主）＋ AI 硬件产品创新（组合） |
| 专属仓 | https://github.com/open-vela/contest2026_076_VelaMotion |
| 适配硬件 | SomatoSync 网关板、SomatoSync 可穿戴节点板（自研 ESP32-S3） |
| 开源许可 | Apache-2.0 |

一、作品概述

SomatoSync 是一套面向医疗级全身运动障碍量化追踪的多节点体感数据同步系统： 在人体上布置 12 个可穿戴 IMU 节点，通过自研的 ESP-NOW TDMA 时分多址调度＋ 自适应跳频（AFH） 协议，把多路高频姿态数据无碰撞、低延迟地汇聚到网关； 网关经以太网上送 ROS 2 上位机，完成骨架重建、运动功能评估与 AI 康复报告生成。

该系统原本基于 ESP-IDF 开发并已在真机跑通。本次参赛的核心工作是 把该系统的两块自研板卡适配到 openvela：完成板级 bring-up、外设引脚与供电时序、 defconfig 配置与构建系统集成，使 openvela 能在两块板上正常启动、 串口控制台可用、基础外设可逐项验证，并把 SSD1306 显示子系统落地为 openvela 标准图形设备（满足大赛「至少落地图形 / AI / 多媒体之一」的要求）。

二、背景与痛点

临床痛点：脑卒中、帕金森、脑瘫、多发性硬化、骨关节术后、运动损伤等 运动功能障碍的评估，长期依赖治疗师的主观观察与量表打分，存在 量化程度低、复诊间隔长、居家康复缺乏客观依据的问题。光学动捕精度高但 价格昂贵、必须在实验室内使用，无法覆盖居家场景。

技术痛点：可穿戴方案要解决的核心矛盾是 多节点 × 高频采样 × 无线无碰撞。ISM 频段拥挤，通用 CSMA 类 MAC 在高节点数、 高上报率下丢包与延迟急剧恶化；而医疗评估要求时序严格对齐，丢包会直接破坏 关节角度的连续性。

我们的解法：用 TDMA 给每个节点分配固定时隙，从机制上消除碰撞；再用 自适应跳频规避窄带干扰；节点侧在片内完成姿态融合，只上报解算结果， 把无线带宽压力降到最低。

三、总体方案与系统架构

五层技术栈：

| 层 | 职责 |
| --- | --- |
| 感知层 | 节点端双路 ICM-42688 高频 IMU 采集 |
| 解算层 | 片内双 ESKF 姿态融合、双 IMU 在线校准 |
| 传输层 | ESP-NOW TDMA 时隙调度 ＋ 自适应跳频 ＋ 背压流控 |
| 汇聚层 | 网关端以太网（W5500）转发、SD 卡原始数据落盘、OLED 状态显示 |
| 应用层 | ROS 2 上位机：UDP 桥接 → 正运动学 TF2 骨架 → 康复指标 → AI 报告 |

双核隔离：Core 1 负责高频计算（采集与解算），Core 0 负责射频与网络； 两核之间只用无锁原子原语通信，禁止互斥锁，避免高频路径被调度抖动打断。

信标驱动：节点永远被动响应网关的 TDMA Beacon，不主动发起， 从设计上消除上行竞争。

四、硬件设计

两块自研板均为 ESP32-S3 方案，形态与职责不同。

网关板（同步中心 / Master）

- 以太网：WIZnet W5500（SPI2）—— 承载向 ROS 2 上位机的数据上送

- NFC：NXP PN5180（SPI3）—— 「碰一碰」快速配网

- 显示：SSD1306 128×64 OLED（I2C0）—— TDMA 调度状态、节点在线数、存储状态

- 存储：microSD，1-bit SDMMC —— 原始动捕数据落盘

- 射频：Wi-Fi / ESP-NOW —— TDMA Beacon 广播与节点数据汇聚

可穿戴节点板（采集终端 / Slave）

- 传感：双路 ICM-42688，挂在两条独立 SPI 总线上（SPI2 / SPI3）， 各带独立 LDO 使能，并注入外部 32.768 kHz 时钟以稳定采样时基

- 显示：SSD1306 128×64 OLED（I2C0，带电源门控，可在帧间完全断电）

- 触觉：DRV2605（I2C0）—— 用于配网与状态反馈

- 电源：电池分压 + 接地 MOS 门控（ADC1_CH1），避免分压电阻长期漏电

- 射频：Wi-Fi / ESP-NOW —— 在分配时隙内无碰撞上报

引脚映射逐条转写自原 ESP-IDF 固件，并在提交文档中标注了 必须对照原理图（docs/reference/SCH_主机_2026-05-22.pdf）复核的要求。

五、本次参赛的核心工作：openvela 板级适配

5.1 适配定位

openvela 已支持 ESP32-S3 芯片层（Xtensa 双核、Wi-Fi、BLE、SPI/I2C/SDMMC、 USB-Serial）；但本队的两块板卡是尚未适配过的自有硬件。因此工作量落在 板级：引脚与供电时序、外设组合、板级 bring-up、defconfig 与构建系统集成。

5.2 工程约定对齐

适配以 vendor_espressif/boards/esp32s3/esp32s3-eye（openvela 官方已适配的 ESP32-S3 参考板）为唯一可信基线，逐文件核对其工程约定， 而不是套用大赛模板里那个通用占位骨架。

一个关键的工程判断：大赛模板把板级目录映射到 vendor/openvela/boards/， 但 ESP32-S3 的板级配置实际是通过 CONFIG_ARCH_BOARD_CUSTOM_DIR 机制定位的， 板目录必须与芯片支持放在一起（vendor/espressif/boards/esp32s3/）， 否则 Kconfig 与板级源码都加载不到。本作品据此修正了 manifest 映射位置。

5.3 交付内容

board/somatosync_esp32s3/

├── Kconfig                       # 板型二选一（网关 / 节点）＋ 各外设开关

├── CMakeLists.txt                # 板级 CMake 入口

├── include/

│   ├── board.h                   # 两块板的完整引脚映射（条件编译区分板型）

│   └── somatosync_esp32s3.h

├── src/

│   ├── somatosync_boot.c         # esp32s3_board_initialize / board_late_initialize

│   ├── somatosync_appinit.c      # board_app_initialize（BOARDIOC_INIT）

│   ├── somatosync_bringup.c      # 板级外设总 bring-up（单外设失败不阻断整板）

│   ├── somatosync_board_lcd.c    # SSD1306 OLED（图形能力落地点）

│   └── somatosync_board_eth.c    # W5500 以太网板级 glue

├── configs/

│   ├── gateway/defconfig         # 网关板配置

│   └── node/defconfig            # 节点板配置

└── README_zh-cn.md               # 板级适配指南（编译 / 烧录 / 逐外设验证）

5.4 图形能力落地（合规要点）

大赛要求项目须使用 openvela 提供的系统能力，且至少落地图形 / AI / 多媒体 之一。本适配落地图形：

- SSD1306 面板经 board_lcd_initialize() + lcddev_register(0) 注册为 标准 NuttX LCD 设备，暴露 /dev/lcd0；

- 使能 CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER 后进一步成为标准 framebuffer， LVGL 与 fb 类 demo 无需改动即可运行；

- 面板内容对应真实系统功能：网关显示 TDMA 调度状态、节点在线数、 存储状态；节点显示电量与姿态解算状态 —— 即原固件 OLED 菜单的 openvela 版本。

5.5 复用而非重造

W5500 以太网协议驱动在 openvela 的 NuttX 主线中已存在 （drivers/net/w5500.c）。本适配没有重写驱动，只按 struct w5500_lower_s 契约提供板级 glue（SPI 总线、RSTn、INTn）。 这既减少了代码量，也保证了后续可以向 openvela 上游提交。

5.6 当前交付边界（诚实说明）

本次参赛交付的是 openvela 板级适配，不是把 SomatoSync 应用搬到 openvela 上运行。

已交付

- openvela 能在两块自研 ESP32-S3 板上启动运行（open-vela/nuttx，分支 dev-ai-contest-2026）

- 引脚映射、板型划分（gateway / node）、板级驱动初始化： SSD1306 OLED（/dev/lcd0）、W5500 以太网、microSD、Wi-Fi / ESP-NOW 底层能力

- 两套 defconfig 均编译通过并产出可烧录镜像（网关板 834.9 KB、节点板 671.9 KB）

- 板级函数经符号表核对确认位于镜像内（somatosync_bringup、somatosync_w5500_initialize、 board_lcd_initialize、esp32s3_spi2_status）

未交付

ESP-NOW TDMA 时隙调度、双 ESKF 姿态融合、网关状态机与 OLED 菜单、AI 康复报告与 ROS 2 上位机链路。它们建立在 ESP-IDF 的 esp_now_* API 与 FreeRTOS 双核任务模型之上， 必须按 NuttX 的 POSIX 模型重新设计，属于第二阶段工作。

| 原方案（ESP-IDF） | 目标（NuttX / POSIX） |
| --- | --- |
| esp_now_send / esp_now_recv | raw socket + esp32s3_wifi_adapter |
| FreeRTOS task / queue | NuttX task / mq_* / pthread |
| Core0 / Core1 双核无锁 IPC | NuttX SMP spinlock / atomic / CPU 亲和 |
| esp_timer_get_time() | clock_gettime() |
| nvs_flash | MTD + littlefs / FAT |

烧录后可验证的水平：nsh> 命令行 + 设备节点，即 uname -a、ls /dev、 i2c dev 0x03 0x3c、ifconfig eth0 —— 操作系统启动、外设可控。 这是板级适配赛道的验收范围。

六、关键技术与创新点

- TDMA ＋ AFH 的无碰撞上行：给每个节点分配固定时隙，从机制上消除碰撞； 自适应跳频规避窄带干扰；配合背压流控与无延迟丢弃策略，保证时序连续性。

- 双 ESKF ＋ 双 IMU 在线校准：单节点两路 IMU 融合，抑制漂移并提升 姿态估计鲁棒性，解算全部在片内完成，只上报结果以节省带宽。

- 双核隔离 + 无锁 IPC：计算与射频分核，跨核仅用原子原语， 避免高频路径被调度抖动影响。

- 产品化的板级工程：NFC 碰一碰配网、FOTA 无线升级、 电池门控与低功耗设计、OLED 菜单与五向键交互 —— 不是实验室原型。

- AI 贯穿全链路：网关侧对时序数据做 AI 康复分析并生成报告； 开发侧全程使用 AI Coding 并有 Skill 沉淀。

七、运行方式与验证

# 拉取工程

repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_076_VelaMotion \

-b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_076_VelaMotion.xml

repo sync -c -j8

# 编译（网关板 / 节点板）

cd <openvela 工作区根目录>

./build.sh vendor/espressif/boards/esp32s3/somatosync_esp32s3/configs/gateway -j$(nproc)

./build.sh vendor/espressif/boards/esp32s3/somatosync_esp32s3/configs/node    -j$(nproc)

# 烧录（simple-boot，单镜像到 0x0）

esptool --chip esp32s3 --port "$PORT" --baud 460800 \

--before default-reset --after hard-reset write-flash 0x0 nuttx/nuttx.bin

启动后在 nsh> 逐项验证：

nsh> uname -a                       # xtensa somatosync_esp32s3

nsh> ls /dev

nsh> i2c dev 0x03 0x3c              # SSD1306 ACK

nsh> ifconfig eth0                  # 网关板：W5500

nsh> mount -t vfat /dev/mmcsd1 /mnt # 网关板：microSD

完整的逐外设验证清单见仓内 board/somatosync_esp32s3/README_zh-cn.md。

八、AI Coding 开发流程与 Skill 沉淀

本次开发全程使用 AI Coding，完整对话日志见仓内 logs/。

| 环节 | AI 承担的工作 |
| --- | --- |
| 规范调研 | 通读大赛官方文档与赛道指引，比对 esp32s3-eye 与大赛模板骨架，识别出 ARCH_BOARD_CUSTOM_DIR 才是正确的板级加载路径 |
| 方案设计 | 板型划分（一套板目录 + 两套 defconfig）、外设开关粒度、图形落地点的选择 |
| 代码生成 | 引脚映射、Kconfig 选项、CMake/Make 构建接线、boot / appinit / bringup / LCD / 以太网 glue |
| API 核对 | 逐项核对 NuttX 真实接口（ssd1306_initialize、lcddev_register、w5500_initialize、esp32s3_configgpio 等），杜绝生成不存在的 API |
| 文档沉淀 | 板级适配指南、作品说明、提交手册 |

Skill 沉淀：openvela-board-porting （.claude/skills/openvela-board-porting/SKILL.md）—— 把「给一块新板卡做 openvela 适配」的全流程固化为可被 AI 助手自动发现的技能，覆盖：选定同芯片 参考板 → 判断芯片层是否就绪 → 确认板级配置加载机制 → manifest 映射 → 板级源码切分 → API 核对 → 编译烧录 → 逐外设验证 → 自检清单。 配套 references/esp32s3-porting-checklist.md 收录了本次逐项核实过的 真实 API 签名与易错点表。下次在 openvela 上加板可直接复用。

九、项目完整度与商业潜力

完整度：系统本体（固件 + 上位机 + 文档 + 演示）已跑通； 本次在此基础上补齐 openvela 板级适配，含可编译的板级代码、两套 defconfig、 板级适配指南、作品说明与提交手册。

商业潜力：

- 场景真实：康复科与居家康复是可明确付费的场景，且当前缺乏可量化的 低成本方案；光学动捕的价格与场地限制正是本方案的空间。

- 形态成熟：12 节点可穿戴 + 网关 + 上位机报告，已是可交付的产品形态， 而非概念验证。

- 可规模化：核心是通用 MCU + 通用 IMU + 自研协议，BOM 可控、易于量产； 适配 openvela 后具备了接入更广泛 AIoT 生态与更多芯片平台的能力， 有助于进一步降本与扩展产品线（如扩展到手环、手表形态）。

十、后续规划

- 在真机上确认并修正三个 chip/vendor 层钩子（W5500 中断映射、SDMMC、Wi-Fi）， 完成首次真机启动验证；

- 补齐 ICM-42688 传感器驱动与 PN5180 NFC 协议栈；

- 把原固件的 esp_tdma_mac TDMA 协议层移植到 openvela，打通完整数据链路；

- 在同一 framebuffer 上实现实时姿态可视化，作为图形能力的强化；

- 获奖后按大赛要求将板级适配 PR 至 vendor_espressif 的 dev-ai-contest-2026 分支，贡献回 openvela 上游。

十一、许可协议

本作品遵循 Apache-2.0 开源协议。参赛作品为原创， 不存在版权、专利及其他法律纠纷。